Satina Gold Kozmetikai Kft

6800 Hódmezővásárhely

Erzsébeti út 12.

Tel/fax: (00-36-62)241-139  Tel: (00-36-62) 533-710 ,    Tel: (62)533-711

www.satinagold.hu      e-mail: satina@vnet.hu

B I Z T O N S Á G I     A D A T L A P

Készült 2017.02.07.-.én az  1907/2006  EK  /REACH/,        Pissoir  szagtalantó

az 1272/2008 EK  és a  2015/830/ EUrend. szerint     			9. verzió

|  | 1. Szakasz - A keverék és a vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1.1.Termék azonosító |  |  | - Blue stone illatosított pissoir szagtalanító tabletta |  |  |  |  |  |
|  | - 1.2. Felhasználás |  |  | - Pissoir szagtalanítás |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.Szállító: Cím: Telefon/Fax:: e-mail |  |  | Satina Gold Kft 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12 +36/62-241-239 satinagold@freemail.hu |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám |  |  | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/201-199 /ingyenesen hívható/ (36-1-) 476-6464 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz – A veszély meghatározása |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 A keverék osztályozása: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. az 1272/2008 /EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyjel: Súlyos szemkárosodás |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H318 Súlyos szemkárosodást okoz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. az 1272/2008/EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi jel/Piktogram: GHS05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztetés: Súlyos szemkárosodás |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető mondatok: H318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó mondatok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P102 Gyermekektől elzárva tartandó |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EUH208 Limonenet, Benzyl Alkoholt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OKBI azonosító: B-15050239 2.3. Egyéb veszélyek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs. PBT és vPvB értékelés nem alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Szakasz – Az összetevőkre vonatkozó adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Anyagok: Nem alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Keverékek: Veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés | Konc. |  | CAS szám EINECS | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat |  |  |
|  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |
|  | Nátrium karbonát | > 30 % |  | 497-19-8 207-838-8 | GHS07 | Eye Irrit. 2 | H319 |  |  |
|  | Nátrium alkil benzolszulfonát | <10 % |  | 85117-50-6 285-600-2 | GHS07 GHS05 | Acut. Tox.4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 | H302 H315 H318 |  |  |
|  | Nem veszélyes összetevőként nátriumszulfátot, eukaliptuszolajat, illatanyagot –allergén komponensek Limonene, Benzyl Alkohol- tartalmaz A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz – Elsősegély nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Általános információ: |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.Bőrrel érintkezve: |  | A szennyezett bőrfelületet vízzel le kell öblíteni. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.Szembe jutva: |  | A szemet bő vízzel alaposan kimosni, kiöblíteni. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.Lenyelve: |  | Az anyag lenyelése esetén öblítse ki a szájüreget. A sérülttel vizet kell itatni. Ne hánytassuk. Orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |

|  | 5. Szakasz – Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 5.1. Oltóanyagok: bármilyen, a környezetnek és az egyéb égő anyagoknak - megfelelő |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.2. Különleges veszélyek: nem ismeretesek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak javaslat: a helyi feltételeknek és a környezetnek, valamint az egyéb égő anyagoknak megfelelően |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz – Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyes intézkedések: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetre vonatkozó előírás: Élővízbe, talajvízbe, közcsatornába juttatni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.Intézkedés összeszedésre: A kiszóródott anyagot össze kell szedni és egy, a célra felcímkézett edényzetben tárolni újrafelhasználásig vagy ártalmatlanításig. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz - Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.Kezelés: |  | Nem igényel védőfelszerelést. |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.Tárolási feltételek: |  | Csak eredeti csomagolásban, száraz hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen tartandó. Gyermekek kezébe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Végfelhasználás: |  | Pissoir illatosítására, illatosításra |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz – Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Munkahelyi levegőben megengedett határérték: nem szabályozott |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: Nem szükséges |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: Érzékeny bőrűeknek a termékkel állandó érintkezés esetén /munka- végzés/ gumikesztyű ajánlott. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: A szennyezett ruhát újra használat előtt kitisztítani, a bőrfelületet lemosni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz - Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  |  | szilárd |  |  |  |
|  | Forma: |  |  |  | tabletták |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  | kékeszöld |  |  |  |
|  | Szag: |  |  |  | kellemes illatú |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték: |  |  |  | nincs adat |  |  |  |
|  | pH-érték: |  |  |  | 10-11 (100 g/l; 20 °C) |  |  |  |
|  | Lobbanáspont: |  |  |  | nem alkalmazható |  |  |  |
|  | Olvadáspont: |  |  |  | nincs adat |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  | nem tűzveszélyes |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  | Kb. 1 |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  | vízben részben oldódik |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  | nincs adat |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonság |  |  |  | nem robbanásveszélyes |  |  |  |
|  | 10. Szakasz - Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Reakciókészség |  |  |  | Erős savakkal ne érintkezzen |  |  |  |
|  | 10.2. Kémiai stabilitás |  |  |  | Stabil termék |  |  |  |
|  | 10.3. Veszélyes reakciók |  |  |  | Normál körülmények között nincs |  |  |  |
|  | 10.4. Kerülendő körülmény: |  |  |  | Erős napfény, meleg hely |  |  |  |
|  | 10.5. Nem összeférhető: |  |  |  | Erős savak |  |  |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermék |  |  |  | Nem ismert |  |  |  |
|  | 11. Szakasz - Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.Lenyelve: esetleg enyhe bélnyálkahártya irritáció felléphet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.Szemre jutva: Irritatív |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3.Bőrre kerülve: Nincs különösebb hatása |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékre nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A termékben lévő tenzid biológiailag lebomló |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumuláció: nem várható |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. Talajban mobilitás: nincs adat, a keverék vízoldható |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. PBT és vPvB értékelés: nem végeztek, nem szükséges |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6. Egyéb káros hatások: nem ismeretes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltak az irányadók. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.Hulladékkezelési módszerek: Csomagolóanyagát kiürítve, kimosva a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni, vagy újrahasznosítható. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.2. Hulladék kulcs: EWC kód 20-01-30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.3. Veszélyes hulladék A szállító jelenlegi ismeretei szerint a termék a 91/689/EK irányelv szerint nem számít veszélyes hulladéknak. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz - Szállításra vonatkozó előírások |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információk: A szállítási előírások (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO-TI, IATA-DGR) osztályozási rendszerei szerint a termék nem számít veszélyes árunak. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Szakasz – Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. A készítménnyel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kémiai biztonság |  | a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; a 25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rend. és módosításai. |  |  |  |  |
|  |  | Munkavédelem: |  | a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törv. a munkavédelemről |  |  |  |  |
|  |  | Tűzvédelem: |  | az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rend. az Orsz. Tűzvédelmi Szabályzat |  |  |  |  |
|  |  | Hulladék: |  | a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; a 94/2002 (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének szabályairól. |  |  |  |  |
|  |  | Vonatkozó közösségi joganyagok: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REACH-rendelet: |  | 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK); |  |  |  |  |
|  |  | DSD és DPD irányelv |  | 67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai |  |  |  |  |
|  |  | CLP rendelet |  | 1272/2008 rendelet és módosításai |  |  |  |  |
|  |  | 15.2.Kémiai biztonsági értékelés: nem készült |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz – Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát az alkalmazási tulajdonságokra vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasz nálók figyelmét a vegyi anyag rendeltetéstől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszélyt jelent): Eye Irrit Szem irritáció Eye Dam. Szem károsodás Skin Irrit: Bőr irritáció Acute Tox: Akut toxicitás |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapon szereplő H mondatok: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H302 Lenyelve ártalmas H315 Bőrirritáló hatású H318 Súlyos szemkárosodást okoz H319 Súlyos szemirritációt okoz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A biztonsági adatlap az előző, 8. verzióhoz képest a 2. 3. és 16. pontjaiban változott. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |