|  | 1. Szakasz – A keverék és a vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító |  |  |  |  | Air Freshener Légfrissítő Ocean Breeze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.2.Felhasználás: |  |  |  |  | Helyiség illatosítására |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.3. Szállító: |  |  |  |  | Monolit Trade Kft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cím: |  |  |  |  | 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapért felelős személy elérhetősége: Web: |  |  |  |  | 62/ 241-139 monolittrade@freemail.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ) 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz – A veszély meghatározása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 A keverék osztályozása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. az 1272/2008 /EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyjel: GHS02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Cimkézési elemek 2.2.1. az 1272/2008/EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi jel/Piktogram GHS02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztetés Veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető mondatok: H222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P410 - Napfénytől védendő. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P411 - A tárolási hőmérséklet legfeljebb 50°C lehet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EUH208-Benzyl Salicylatet, Linaloolt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyt meghatározó komponensek: propán-bután gáz, benzalkónium klorid. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OKBI azonosító: B15050010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt egyéb veszélyek: nyomás alatti gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megfelel a PBT és vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Szakasz – Az összetevőkre vonatkozó adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés | Konc. |  |  |  | CAS szám/ EINECS |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat | M faktor |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |  |  |  |
|  | Propán/ bután hajtógáz | 30-40% |  |  |  | 74-98-6/ 200-827-9 106-97-8/200-827-9 |  | GHS02 GHS04 | Flam Gas 1 | H220 |  |  |  |  |  |
|  | Benzalkó-niumklorid | <1% |  |  |  | 68391-01-5 269-919-4 |  | GHS07 GHS03 GHS09 | Acut Tox.4 Acut Tox.4 Skin Corr Aq. Acute1 | H302 H312 H314 H400 | 10 |  |  |  |  |
| Az illatanyag allergén komponensei: Benzyl Salicylate, Linalool Nem veszélyes összetevők: Sorbitan monooleate, Káliumammoniumfoszfát, A veszélyes összetevők expozicíós határértékei a 8. pontban vannak feltüntetve. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz – Elsősegély nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Általános információ: |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.Belélegezve: /permet/ |  | A sérültet friss levegőre vinni, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.Bőrrel érintkezve: |  | A bőrt bő vízzel kell lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.Szembe jutva: |  | A szemet bő vízzel a szemhéjak széthúzása alaposan mellett ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6.Lenyelve: |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Minden esetben orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz - Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1. Oltóanyagok |  |  | Víz, széndioxid, oltóhab, oltópor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.2.Különleges veszélyek: |  |  | Fokozottan tűzveszélyes. Mérgező és irritáló gázok keletkezhetnek az égés közben. Az aeroszol tartály hő hatására felrobbanhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Tűzoltóknak javaslat |  |  | Védőöltözet, a környezet levegőjétől független légzőkészülék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz – Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyes intézkedések: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetre vonatkozó:a termék anyagát élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.Intézkedés összeszedésre, tisztításra: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal(homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcimkézett edényzetben tárolni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz - Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelés feltételei: |  |  |  | Működtetés közben dohányzás és nyílt láng használata tilos. Ne fogyasszon élelmiszert működtetés közben. Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei: |  |  |  | Gyerekek számára hozzáférhetetlenül, napfénytől védett helyen, 50°C alatt. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Végfelhasználás |  |  |  | Helyiségek illatosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz – Az expozíció ellenőrzése, egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei: Bután: ÁK: 2350 mg/m3 CK 9400 mg//m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: | Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: | Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: | Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Külső jellemzők: |  |  |  |  |  | szintelen folyadék |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Illat: |  |  |  |  |  | friss tengeri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH: /10%-os oldat/ |  |  |  |  |  | 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  | ~100°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  | ~1 g/cm3 /folyadék fázis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  |  | vízben korlátlanul oldódik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Szakasz Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Reakciókészség: |  |  |  |  |  | Nem reakcióképes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2.Kémiai Stabilitás: |  |  |  |  |  | Normál körülmények között stabil |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3.Veszélyes reakciók: |  |  |  |  |  | Normál körülmények között nincsenek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.Kerülendő körül- mények: |  |  |  |  |  | Hőhatás. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és magas hőnek. Gyújtóforrástól, tűztől tartsa távol. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5. Nem összeférhető: |  |  |  |  |  | Nem ismert nem összeférhető anyag |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6.Veszélyes bomlástermék: |  |  |  |  |  | Nincs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz - Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.Lenyelve: |  |  |  | Esetleg enyhe irritáció lehetséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.Bőrre kerülve: |  |  |  | Nincs különösebb hatással |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3.Szembe jutva: |  |  |  | Enyhe irritatív hatású lehet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.4.Belélegezve: |  |  |  | Köhögtető hatása lehet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.5.Egyéb: |  |  |  | rákkkeltő, mutagenitás, reprodukciót károsító hatás nem ismert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz – Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékre vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nem releváns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Biológiai lebonthatóság: nem releváns. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. Talajban való mobilitás: vizes oldat, nagy mobilitásúnak tekinthető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. PBT és vPvB: nem áll rendelkezésre adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6. Egyéb káros hatás: nem ismeretes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz - Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltak az irányadók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek: EWC kód ): 20 03 99 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz – Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szárazföldi szállítás (közúti/ vasúti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADR/RID: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN-szám: 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osztályozási kód: 5F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bárca: 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elnevezés: AEROSZOLOK, gyúlékony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz – Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.A termékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelmi jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kémiai biztonság |  |  |  | a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; a 25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rend.és módosításai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  | a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  | az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék: |  |  |  | 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; a 94/2002(V.5.)Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének szabályairól. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vonatkozó közösségi joganyagok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REACH-rendelet: |  |  |  | 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DSD és DPD |  |  |  | 67/548/EGK 1999/45/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLP rendelet |  |  |  | 1272/2008 rendelet és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2.Kémiai biztonsági értékelés: nem készült |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.Szakasz – Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkal- mazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékeny ségét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszély) Flam Gas - Gyúlékony gáz, Acute Tox - Akut toxicitás, Skín Corr - Bőrmarás, Aquat. Acute _ Akut vízi veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz H302 Lenyelve ártalmas H312 Bőrrel érintkezve ártalmas H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra Az adatlap az előző 4. verzióhoz képest az 2. 3. és a 16. pontjában változott. Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |