|  | 1. Szakasz – A keverék és a vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító |  |  |  | Fertőtlenítő hatású antibakteriális tisztítószer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.2.Felhasználás: |  |  |  | Fürdőszobai, konyhai berendezések, csempék, padlóburkolatok fertőtlenítő lemosására, tisztítására Biocid termék, baktericid és fungicid hatású Hatóanyaga: nátrium hipoklorit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.3. Szállító |  |  |  | Satina Gold Kozmetikai Kft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cím: |  |  |  | 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapért felelős személy elérhetősége: Web: |  |  |  | 62/ 241-139 satinagold@freemail.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ) 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz – A veszély meghatározása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 A keverék osztályozása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. az 1272/2008 /EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyjel: Figyelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H302 Lenyelve ártalmas H315 Bőrirritáló hatású H319 Súlyos szemirritációt okoz H400 Nagyon mérgező a vizi élővilágra EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok keletkeznek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Cimkézési elemek 2.2.2. az 1272/2008/EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi jel/Piktogram:: GHS07,. GHS09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztetés: Figyelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető mondatok: H302, H315, H319, H400, EUH031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó P305+P351+P338 – Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P301+P330+P331 – Lenyelés esetén: a szájat ki kell öblíteni. Tilos hánytatni. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyt meghatározó komponensek: nátriumhipoklorit, aminoxid, nátriumhidroxid. Engedélyek: JKF/9985-4/2016 OKBI-VABO/335/2011, BT-003/013/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt egyéb veszélyek PBT és vPvB anyagokat nem tartalmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Más szerekkel együtt nem szabad használni, mert veszélyes klórgáz szabadulhat fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Szakasz – Az összetevőkre vonatkozó adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Keverékek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés |  | Konc. |  |  |  | CAS szám/ EINECS |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat | M faktor |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |  |  |  |
|  | Nátrium hypoklorit /150g/l aktív klór | < 5 % |  |  |  | 7681-52-9 231-668-3 |  | GHS 05 GHS 07 GHS 09 | Met.Corr. 1. Skin Corr. 1B Eye Dam.1 STOT SE 3. Aqua. Acute 1 | H290 H314 H318 H335 H400 | 10 |  |  |  |  |
|  | Aminoxid | < 1 % |  |  |  | 70592-80-2 274-687-2 |  | GHS 05 GHS 09 | Skin Irrit. 2. Eye Dam. 1 Aqutac Acute 1 | H315 H318 H400 | 1 |  |  |  |  |
|  | Nátriumhidroxid | < 1 % |  |  |  | 1310-73-2 215-185-5 |  | GHS 05 | Met. Corr. 1. Skin Corr. 1A | H290 H314 |  |  |  |  |  |
| A veszélyes összetevők expozicíós határértékei a 8. pontban vannak feltüntetve. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz – Elsősegély nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Általános információ: |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.Belélegezve: |  | A sérültet friss levegőre vinni, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.Bőrrel érintkezve: |  | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A bőrt bő vízzel kell lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.Szembe jutva: |  | A szemet bő vízzel azonnal, a szemhéjak széthúzása alaposan mellett ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6.Lenyelve: |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Minden esetben orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz - Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1. Oltóanyagok |  |  | Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vételével bármilyen tűzoltókészülék használható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.2.Különleges veszélyek: |  |  | Hő hatására mérgező klórgáz szabadulhat fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat |  |  | Védőöltözet, amely megakadályozza az érintkezést a bőrrel, a szembejutást és a keletkező veszélyes gázok, füst belélegzését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz – Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyes intézkedések: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. Használat esetén ajánlott védőkesztyűt és védőszemüveget viselni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetre vonatkozó előírások: a termék anyagát élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.Intézkedés összeszedésre, tisztításra: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld ) felitatni. Ártalmatlanításig felcimkézett edényzetben tárolni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz - Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelés feltételei: |  |  | Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei: |  |  | Gyerekek számára hozzáférhetetlenül. Jól szellőztethető, napfénytől védett helyen, savaktól elkülönítve eredeti csomagolásban kell tárolni. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Végfelhasználás |  |  | Fürdőszobai, konyhai berendezések, csempék, padlóburkolatok fertőtlenítő lemosására, tisztítására |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz – Az expozíció ellenőrzése, egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megegedett határértékei: Hipoklorit /klór/ AK: 1,5 mg/m3 CK: 1,5 mg/m3 Nátriumhidroxid AK: 2 mg/m3 CK: 2 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: | Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: | Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: | Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Külső jellemzők: |  |  |  |  | sárgás folyadék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Illat: |  |  |  |  | enyhén szúrós szagú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH: /1%-os oldat/ |  |  |  |  | Lúgos 13-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  | nem tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  | ~1,005 g/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  | vízben korlátlanul elegyedik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok: |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Szakasz Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Reakciókészség: |  |  |  |  |  | Savakkal reagál |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Stabilitás: |  |  |  |  |  | Hőhatás kerülendő, normál körülmények között alig bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3.Veszélyes reakciók: |  |  |  |  |  | Savakkal klórgáz szabadulhat fel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  |  |  |  | Magas hőmérséklet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5.Nem összeférhető anyag: |  |  |  |  |  | Savak, aluminium. Nem keverendő más tisztítószerekkel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermék: |  |  |  |  |  | klóroxidok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz - Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítmény becsült orális LD50 értéke > 8 000 mg/kg /patkány/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.Lenyelve: |  |  | Lenyelve száj-, nyelőcső-, gyomor- és bélnyálkahártya irritáció alakulhat ki, marásos sérülést okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.Bőrre kerülve: |  |  | Irritatív hatású |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3.Szembe jutva: |  |  | Irritatív, maró hatású, maradandó szemkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.4.Belélegezve: |  |  | Irritatív hatású lehet a légző rendszerben, köhögtető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.5. Mutagenitás: |  |  | nem várható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.6. Rákkeltő hatás |  |  | Jelentős, vagy kritikus hatás nem ismert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.7. Célszervi toxicitás: |  |  | Nincs kisérleti eredményből származó adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz – Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: akut toxicitás bőrön keresztül LD50 20 000 mg/kg; M faktor 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: a nátriumhipoklorit oldat nem perzisztens, a nátrium- hidroxid esetében perzisztenciára nem áll rendelkezésre adat. Az aminoxid biológiailag könnyen lebontható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Biológiai lebonthatóság: nem releváns, illetve nem áll rendelkezésre adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. Talajban való mobilitás: nincs adat, de vizes oldatként nagy mobilitásúnak tekinthető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. PBT és vPvB: nem áll rendelkezésre adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6. Egyéb káros hatás: a körnezetbe ne kerüljön, pH eltolódást okozhat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz - Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltak az irányadók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek: Nem tehető a szokásos hulladékhoz. Nem engedhető a szennyvízcsatornába Az üres edényzetet bő vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. (EWC kód): 16 09 04* közelebbről nem meghatározott oxidáló anyagok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz - Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A kis kiszerelési egységű anyag a korlátozott mennyiség szállítására vonatkozó előírások figyelembevétele mellett szállítható. Korlátozott mennyiség 5L Csomagolási egységek 750 ml, 5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz – Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. A készítménnyel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelmi jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biocid rendelet |  |  | 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kémiai biztonság |  |  | a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; a 25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rendelet és módosításai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  | a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törv. a munkavédelemről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  | az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék: |  |  | a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; a 94/2002 (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének szabályairól. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vonatkozó közösségi joganyagok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REACH-rendelet: |  |  | 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DSD és DPD irányelv |  |  | 67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLP rendelet |  |  | 1272/2008 rendelet és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biocid joganyagok: |  |  | 98/8/EC irányelv és módosításai; 1451/2007/EK rendelet és módosításai; 528/2012/EUrendelet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2.Kémiai biztonsági értékelés: nem készült |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó isme- reteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulaj- donságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszély) Skin Irrit - Bőr irritáció, Skin Corr - Bőrmarás Eye Dam - Szem károsodás, Met. Corr. - Fémekre korrozív hatású Aquatic Acute - vizi környezetre akut veszély STOT SE - Célszervi toxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok H290 Fémekre korrozív hatással lehet H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra Az adatlap az előző 7. változathoz képest a .2. 3. és 16.pontjaiban változott Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |