|  | 1. Szakasz – A keverék és a vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító |  |  | Best általános fénytartó tisztítószer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.2.Felhasználás: |  |  | Háztartásban vízálló felületek lemosására, tisztítására |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.3. Szállító |  |  | Satina Gold Kft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cím: |  |  | 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapért felelős személy elérhetősége: Web: |  |  | 62/ 241-139 satinagold@freemail.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ) 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz – A veszély meghatározása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 A keverék osztályozása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. az 1272/2008 /EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyjel: Figyelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H315 Bőrirritáló hatású |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H319 Súlyos szemirritációt okoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiegészítő jelölések EUH208 Citronellol, Hexyl Cinnamaldehyde, Lilial, Linalool, Formaldehyd-et tartalmaz, allergiás reakciót válthat ki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Cimkézési elemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. az 1272/2008 EK rendelet szerint Veszélyességi jel/Piktogram: GHS 07 Figyelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Figyelmeztető mondatok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H315 Bőrirritáló hatású |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H319 Súlyos szemirritációt okoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P102 Gyermekektől elzárva tartandó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiegészítő jelölés EUH EUH208 Citronellol, Hexyl Cinnamaldehyde, Lilial, Linalool, Formaldehyd-et tartalmaz, allergiás reakciót válthat ki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyt meghatározó komponensek: anionos tenzidek, izopropilalkohol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OKBI azonosító: OKBI-VABO/243/2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt egyéb veszélyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megfelel a PBT és a vPvB kritériumoknak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Szakasz – Az összetevőkre vonatkozó adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés |  | Konc. |  | CAS szám/ EINECS |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |  |  |
|  | Alkil-éterszulfát nátriumsó |  | 5% |  | 68891-38-3 500-234-8 |  | GHS07 GHS05 | Skin Irrit 2. Eye Irrit. 1. | H315 H318 |  |  |  |  |
|  | Szek. alkánszul-fonát Na só |  | < 5% |  | 85711-69-9 288-330-3 |  | GHS07 GHS05 | Skin Irrit 2. Eye Irrit. 1. | H315 H318 |  |  |  |  |
|  | Izopropilalkohol |  | < 5% |  | 67-63-0 200-661-7 |  | GHS02 GHS07 | Flam. Liq. 2. Eye Irrit. 2. STOT SE 3 | H225 H319 H336 |  |  |  |  |
|  | Formaldehyd |  | <0,1% |  | 50-00-0 200-001-8 |  | GHS06 GHS05 GHS08 | Acute Tox.3. Acute Tox.3. Acute Tox.3. Skin Irrit.1. Carc. 2. | H331, H311, H301, H317, H351 |  |  |  |  |
| Az illatanyag allergén komponensei Citronellol, Hexyl Cinnamaldehyde, Lilial, Linalool. A veszélyes összetevők expozicíós határértékei a 8. pontban vannak feltüntetve. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz – Elsősegély nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Általános információ: | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.Belélegezve: | A sérültet friss levegőre vinni, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.Bőrrel érintkezve: | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A bőrt bő vízzel kell lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.Szembe jutva: | A szemet bő vízzel azonnal, a szemhéjak széthúzása alaposan mellett ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6.Lenyelve: | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Sok vizet itatni, szükség esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz - Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1. Oltóanyagok |  |  |  | Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vételével bármilyen tűzoltókészülék használható |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.2.Különleges veszély: |  |  |  | Az alkoholtartalom tűz esetén erősebben párolog. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  | Védőöltözet, amely megakadályozza az érintkezést a bőrrel, a szembejutást és a keletkező veszélyes gázok, füst belélegzését. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz – Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyes intézkedések: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetre vonatkozó előírások: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.Intézkedés összeszedésre, tisztításra: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal felitatni. Ártalmatlanításig felcimkézett edényzetben tárolni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz - Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelés feltételei: |  |  |  | Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei: |  |  |  | Gyerekek számára hozzáférhetetlenül, jól szellőztethető, napfénytől védett helyen, eredeti csomagolásban kell tárolni. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Végfelhasználás |  |  |  | Vízálló felületek felmosására |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz – Az expozíció ellenőrzése, egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott. Összetevők expozíciós határértékei: Formaldehyd ÁK 0,6 mg/m3 CK 0,6 mg/m3 Izopropilalkohol AK 500 mg/m3 CK 2000 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  | Nem szükséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  | Kerüljük a bőrrel való érintkezést. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  | Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, a bőrfelületet le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Szakasz - Fizikai és kémiai tulajdonságok. 9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk. Külső jellemzők:; szintelen folyadék. Illat:; enyhe virágillat. Szagküszöb érték; nincs adat. Olvadáspont/ Fagyáspont; nincs adat. Kezdeti forráspont; nincs adat. Lobbanáspont; nincs adat. Párolgási sebesség; nincs adat. Tűzveszélyesség; nincs adat. Gyulladási határ; nincs adat. Gőznyomás; nincs adat. Gőzsűrűség; nincs adat. Relatív sűrűség; Kb. 1. Oldékonyság; vízben korlátlanul elegyedik. Bomlási hőmérséklet; nincs adat. Viszkozitás; nincs adat. Robbanásveszélyes tulajdonságok; nincs adat. |
|  | 10. Szakasz Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Reakciókészség: |  |  |  |  | Nem ismert |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Stabilitás: |  |  |  |  | Normál körülmények között stabil termék |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3.Veszélyes reakciók: |  |  |  |  | Rendeltetésszerű használat esetén nincs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  |  |  | Magas hőmérséklet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5.Nem összeférhető anyag: |  |  |  |  | Nem keverendő más tisztítószerekkel, lúgokkal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermék: |  |  |  |  | Nem ismert |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz - Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.Lenyelve: |  |  |  | Káros, izopropilalkohol összetevője nagyobb mennyi- ségben hatással lehet a központi idegrendszerre. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.Bőrre kerülve: |  |  |  | Irritatív hatású lehet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3.Szembe jutva: |  |  |  | Irritatív hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.4.Belélegezve: |  |  |  | Irritatív lehet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz – Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékre vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: a tenzid biológiailag lebontható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumulációs képesség: nem áll rendelkezésre adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. Talajban való mobilitás: nincs adat, de vizes oldatként nagy mobilitásúnak tekinthető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. PBT és vPvB: nem osztályozott, nem áll rendelkezésre adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6. Egyéb káros hatás: a környezetbe ne kerüljön |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz - Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsiirányelvben foglaltak az irányadók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek: Nem tehető a szokásos hulladékhoz. Az üres edényzetet bő vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. EWC kód 20 01 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz - Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szállítási előírások (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO-TI, IATA-DGR) osztályozási rendszerei szerint a termék nem számít veszélyes árunak. 14.1. UN-szám: Nem alkalmazható. 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható. 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható. 14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5. Környezeti veszélyek: Környezetre nem veszélyes 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adat- lap vonatkozó előírásait. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz – Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. A készítménnyel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelmi jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kémiai biztonság |  |  |  | a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; a 25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rendelet és módosításai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  | a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törv. a munkavédelemről |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  | az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék: |  |  |  | a 98/2001.(VI.15.) Kormányrend. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; a 94/2002 (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének szabályairól. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vonatkozó közösségi joganyagok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REACH-rendelet: |  |  |  | 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DSD és DPD irányelv |  |  |  | 67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLP rendelet |  |  |  | 1272/2008 rendelet és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2.Kémiai biztonsági értékelés: nem készült |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz - Egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó isme- reteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkal- mazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékeny- ségét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszély) Skin Irrit - Bőr iritáció Eye Irrit. - Szem irritáció Acute Tox. - Akut toxicitás Flam.Liq. - Gyúlékony folyadék Stot SE - Célszervitoxicitás Carc. - Rákkeltő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H301 Lenyelve mérgező H311 Bőrrel érintkezve mérgező H315 Bőrirritáló hatású H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz H319 Súlyos szemirritációt okoz. H331 Belélegezve mérgező H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat H351 Feltehetően rákot okoz Az adatlap az előző 7. verzióhoz képest a 2. és 16. pontokban változott Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |