Divodes FG
Általános fertőtlenítőszer műszak közbeni és záró fertőtlenítésre 




Leírás
A Divodes FG egy használatra kész spray fertőtlenítőszer, valamennyi
élelmiszerrel kapcsolatos egység- és iparág számára.

Tulajdonságok
A Divodes FG egy gyorsan ható spray fertőtlenítőszer
műszak közbeni és utáni fertőtlenítő alkalmazásra.
A Divodes FG biztonságosan alkalmazható élelmiszerekkel
érintkező felületeken és gyorsan, foltmentesen párolog el.
Alkalmas alkoholra nem érzékeny felületek, gépek, alkatrészeik
(szállítószalagok, töltők, üveg-ellenőrzők, vízre érzékeny
alkatrészek), és olyan tárgyak, mint például a vágódeszka fertőtlení-
tésére, melyek megtalálhatók az élelmiszer- vagy az italipar
területén. Kiválóan alkalmas például a szupermaketekben,
vagy a henteseknél található élelmiszerpultok fertőtlenítésére.
Használható műszak közbeni szünetekben is, hogy a munka
újrakezdtével biztosítva legyenek a megfelelő higiéniai körülmények.
A Divodes FG különböző alkoholok keveréke, mely az optimális
biocid hatás elérése érdekében lett kialakítva..

VT29

Előnyök

• Használatra kész (nem szükséges hígítani)
• Megbízható fertőtlenítő hatás
• Nem habzik
• Alkalmazható nedvességre érzékeny területeken is
• Azonnal elpárolog, nem hagy maga után foltot

Nincs szükség öblítésre, amennyiben a kezelt felületre hagyjuk rászáradni

Használati utasítás
A Divodes FG hígítatlanul használandó, a felületre való felvitel után
hagyni kell megszáradni.
Ne permetezze nem szigetelt elektomos alkatrészekre.
Ne permetezze a levegőbe. Ne permetezze forró felületekre,
illetve ne használja a szert gyújtóforrás (például nyílt láng) közelében.

Fertőtlenítő hatás eléréshez

100%-os koncentrációban, környezeti hőmérsékleten 1 perces behatási idő mellett, baktericid aktivitású, 5 perces behatási idő mellett, baktericid és fungicid aktivitású.

Technikai adatok
Megjelenés:				tiszta színtelen folyadék
Relatív sűrűség (20 °C)		0.86
pH (hígítatlanul, 20 °C)		8.8
Kémiai Oxigén Igény (KOI)		1510 gO2/kg
Nitrogéntartalom (N)			nincs
Foszfortartalom (P)			nincs

Ezek az adatok átlagos gyártási értékek, és nem
tekinthetők specifikációnak.




Biztonsági és tárolási előírások
Tárolja az eredeti, zárt csomagolásban. Ne tegye ki extrém hőmérsékletnek! Ne tárolja gyújtóforrás közelében.
A termék teljes kezelési és tárolási útmutatója külön, a Biztonsági adatlapon található.
Kizárólag intézményi felhasználásra!

Diversey Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 6.
Tel.: 23/509-100 Fax: 23/501-700
www.diversey.hu