Oxivir Plus

Széles hatásspektrummal rendelkező tisztító- és fertőtlenítőszer

Leírás

A Diversey Oxivir Plus egy erősen koncentrált folyékony tisztító-, fertőtlenítőszer minden típusú vízálló, kemény felület és kárpitozott bútorok tisztítására, valamint nem invazív beavatkozásokhoz használt orvostechnikai eszközök fertőtlenítésére.

Alkalmazási terület

Saválló mosható fal-, és padlóburkolatok, berendezési-, felszerelési tárgyak és orvostechnikai eszközök felületeinek egy munkafázisban történő tisztító hatású fertőtlenítésére alkalmazható. Élelmiszerrel vagy takarmánnyal közvetlenül nem érintkező felületek, anyagok, berendezések és bútorok fertőtlenítésére.

Legfontosabb tulajdonságok

- Hidrogén-peroxid alapú savas összetétel

- Hatékony a legtöbb mikroorganizmus ellen, beleértve a baktériumokat, vírusokat, gombákat és a penészt

- Hatékony tisztítószer

- Illatanyag-mentes

- Szabadalmaztatott technológián alapul; gyorsított hidrogén-peroxid

Előnyök

Egy lépésben tisztít és fertőtlenít, csökken a takarítással töltött idő

Széles hatásspektrummal rendelkezik. Csíkmentesen tisztít. Alkalmazható vízálló kemény felületeken és kárpitozott bútorokon. Biztonságosan alkalmazható. Kevesebb a környezetre gyakorolt hatás. Oxigénre és vízre bomlik le. Használható minden alkalmazási területre, pl. az egészségügyben is.

Összetevők

Biocid hatóanyag: szalicilsav (2,5 %, CAS: 69-72-7), hidrogén-peroxid (30%-os) (21,2 %) (21,2 %, CAS: 7722-84-1). Egyéb összetevők, víz

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, Clostidium difficile spóraölő hatású

Használati utasítás

Adagolás: A kezelni kívánt felületet áttöröljük a készítmény 3,5 %-os koncentrációjú oldatával, benedvesített szivacs, vagy textília segítségével (35 ml Oxivir Plust 1 l hideg vízben kell feloldani).

- baktericid és virucid hatás elérésére minimális behatási idő: 5 perc

- fungicid hatás elérésére minimális behatási idő: 15 perc

- tuberkulocid hatás elérésére minimális behatási idő: 30 perc

- A Clostridium difficile spóraölő hatás elérésére a készítményt 15 %-os oldatban 10 perc behatási idő mellett alkalmazzuk.

Alkalmazás:

Tisztítás és fertőtlenítés szóróflakonnal:

1. Távolítsa el a szennyeződéseket a felületről

2. Permetezze a szert a felületre

3. Törölje le egy tiszta, az oldattal átitatott törlőkendővel

4. Permetezze be ismét a felületet, hagyja 5 percig, majd törölje szárazra

Tisztítás és fertőtlenítés vödörrel:

1. Távolítsa el a szennyeződéseket a felületről

2. Vigye fel az oldatot egy moppal vagy törlőkendővel

3. Hagyja nedvesen a felületet legalább 5 percig

4. Padlót hagyja megszáradni, egyéb felületeket töröljön szárazra

Fontos: Ne használja meleg vízzel. Ne keverje össze más vegyszerrel. Ne használja vízre, vagy savra érzékeny felületeken.

Technikai adatok:

Megjelenés:			jellegzetes illatú, világossárga folyadék

Relatív sűrűség (20 °C):	1.029

pH érték hígítatlanul: 		1.8 +/- 0.5  3.5%-os hígítási aránynál

pH érték oldatban:		0,5

vízoldékonyság:		vízzel minden arányban elegyedik

Ezek az adatok átlagos gyártási értékek, és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonsági és tárolási előírások

A termékkel kapcsolatos kezelési útmutató külön, a Biztonsági Adatlapon található. Csak a saját kannájában tárolható. Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek! Oxidálható anyagokkal kémiai reakcióba lép. Kizárólag professzionális felhasználásra.

Figyelmeztetés: Veszély. Veszélyességi kategóriák: Skin Corr. 1C

Figyelmeztető mondatok: H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280 – Védőkesztyű, védőruha, szemvédő és arcvédő használata kötelező.

P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel, vagy zuhanyzás.
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉSE esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető!
Elsősegélynyújtás: A gőzök belélegzésekor rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni. Véletlen lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni, és itassunk sok vizet. Hánytatni tilos! Azonnal hívjunk orvost.

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban száraz helyen, lúgoktól, élelmiszerektől, italoktól elkülönítve tárolni.

Eltarthatóság: Előírt tárolás mellett 24 hónap.

Hulladékkezelés: Az üres csomagolóanyag habzásmentességig történő öblítés után kommunális hulladékként kezelhető.

Környezetvédelem/ökotoxikológia: Kerülni kell a készítmény élővízbe, talajba, illetve hígítás nélkül a közcsatornába jutását.

Terméktípus: PT 2. terméktípus
Szennyezés-mentesítés: A kifolyt anyagot folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel. A megkötő anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően.

OTH engedélyének száma: JÜ-2887-6/2014.
Termékkompatibilitás: A javasolt használati feltételek mellett az Oxivir Plus alkalmas a legtöbb általánosan előforduló anyag tisztítására és fertőtlenítésére.
Környezeti információk: A termékben fellelhető hatóanyagok biológiailag lebomlanak, ha az EU Detergent Regulation, EC 648/2004 szabványnak megfelelően alkalmazzuk.
Mikrobiológiai adatok: Az Oxivir Plus tisztító és fertőtlenítőszer megfelel az EN1276, EN13697, EN1650, EN14476, EN13624 és EN13727 szabványoknak.

Kiszerelés
Cikkszám 					Kiszerelés 	Csomagolás
100827422 DI Oxivir Plus 2x5L			2 x 5L 		5 literes kanna

Gyártja: Multifill BV Hollandia, P.O. box 367,3640 AJ, Mijidrecht, Hollandia

Forgalmazza:

Diversey Kft. - A Sealed Air csoport tagja

2040 Budaörs, Puskás T. út 6.

Tel. 06-23/509-100, Fax: 06-23/509-101

www.diversey.com